Bu plan, öğrencilerin Step Motorların hassas konumlandırma özelliğini, gelişmiş kontrol mimarisi ve simülasyon (Çevrimdışı Programlama) yazılımlarıyla (Örn: RoboDK/Coppeliasim) nasıl birleştireceğini keşfetmesini amaçlar.

--------------------------------------------------------------------------------

| ETKİNLİK NO | ROBOTİK-ÜST/T.02 |
| --- | --- |
| Program | Destek Eğitim Programı / İleri Robotik ve Otomasyon |
| Tarih | [Doldurulacak] |
| Modül Adı/Modül Bileşeni | İLERİ ROBOTİK SİSTEMLER / SİMÜLASYON VE KONTROL |
| Etkinlik Adı | Step Motorlar ile Yazılım Kontrollü Endüstriyel Robot Kol Tasarımı (Simülasyon Tabanlı) |
| Önerilen Süre | 40' + 40' + 40' + 40' |

KAZANIMLAR (Öğrenci Kazanımları)

| Alan | Kazanım Kodu | Kazanım Açıklaması | Kaynaklar |
| --- | --- | --- | --- |
| Mekanik | K1 | Robot kolunun (manipülatör) anatomisini (eklemli/mafsallı yapı, 6 serbestlik derecesi) analiz eder ve Endüstriyel Robot tiplerini (Kartezyen, Eklemli) karşılaştırır. |  |
| Aktüatör/Güç | K2 | Elektriksel sürücü sistemlerinden biri olan Step Motorların pozisyon kontrolündeki rolünü ve hassasiyetini, yüksek tork gerektirmeyen (tutma, taşıma, yerleştirme) görevlerdeki önemini açıklar. |  |
| Kontrol/Yazılım | K3 | Endüstriyel robot kontrol sisteminin temel bileşenlerini (Kontrolör, Teach Pendant, Sensörler) ve Çevrimdışı Programlamanın (Offline Programming) önemini kavrar. |  |
| Kinematik/Algoritma | K4 | Ters Kinematik prensibini temel alarak, hedefin kartezyen koordinatlarını robot kolunun eklem açılarına dönüştüren (MoveJ, MoveL komutları) temel programlama mantığını simülatörde uygular. |  |
| Gelişmiş Uygulama | K5 | Robot hücresi içerisindeki güvenlik önlemlerini (Çarpışma Kontrolü) ve Yapay Zekâ (YZ) entegrasyonuyla robotun otonomi kazanabileceği yolları (görsel algı/öğrenme) araştırır. |  |

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ

• Matematik: Kinematik hesaplamalar, Kartezyen koordinatlar (X, Y, Z) ve açısal dönüşümler (Roll, Pitch, Yaw).

• Bilgisayar Bilimleri/Programlama: Algoritma geliştirme, Python veya blok tabanlı yazılımlarla robot komutlarını oluşturma.

• Mühendislik: Malzeme seçimi ve montaj gereklilikleri, sistem stabilitesi ve hassasiyet kavramları.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

• Simülasyon Tabanlı Öğrenme

• Proje Tabanlı Öğrenme (Çevrimdışı Programlama)

• Problem Çözme (Kinematik ve Çarpışma Sorunları)

• Keşfetme

• Analitik Düşünme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ - ARAÇ GEREÇLER VE KAYNAKÇA

• Bilgisayarlar (Yüksek İşlemci Hızı önerilir)

• Endüstriyel Robot Simülasyon Yazılımı (RoboDK, Coppeliasim Edu)

• Kontrol kartı (Mikrodenetleyici/Geliştirme Kartı)

• Step Motorlar ve Sürücü Devresi (Örn: 17hs4401 step motor ve sürücü)

• Kuvvet Sensörleri, Görüntüleme Sistemi (Sensörler akıllı sistemlerin dış çevre ile iletişimi için önemlidir).

--------------------------------------------------------------------------------

ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ (4 DERS SAATİ)

DERS SAATİ 1: Robotik Kol Anatomisi ve Aktüatörlerin Kritik Rolü (40 dk)

| Süreç Aşaması | Süre | İçerik ve Açıklamalar | Kazanım İlişkisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Giriş: Üst Düzey Robotik Kavramları | 10 dk | Endüstriyel robotların tanımı (otomatik kontrollü, yeniden programlanabilir, 3 veya daha fazla eksene sahip manipülatör). Robot kolunun temel işlevlerinin (kaynak, montaj, taşıma) otomasyondaki rolü. | K1, K5 |
| Mekanik Yapı ve Kinematik | 15 dk | Mafsallı robotlar (eklemli) ve 6 eksenli yapının, 3D uzayda hem konum hem de yönelim (Roll, Pitch, Yaw) sağlamak için neden gerekli olduğu açıklanır. Robot kolun ana bileşenleri (Manipülatör, Kontrolör, Güç Ünitesi). | K1 |
| Aktüatör Seçimi: Step Motorlar | 15 dk | Elektriksel sürücü sistemlerinden Step Motorların tanıtılması. Step motorların genellikle düşük tork gerektiren tutma, taşıma ve yerleştirme gibi daha basit uygulamalarda kullanıldığı ve hassasiyet ile tekrarlanabilirlik avantajları vurgulanır. Servo motorlarla karşılaştırılır (Servo motorlar pozisyon geri beslemeli kontrol sistemi içerir ve yüksek torka sahiptir). | K2 |

DERS SAATİ 2: Simülasyon Ortamına Giriş ve Kontrol Mimarisi (40 dk)

| Süreç Aşaması | Süre | İçerik ve Açıklamalar | Kazanım İlişkisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrol Sistemi Mimarisi | 10 dk | Robot kontrolörünün (sistemin beyni) rolü. Kontrol kutusunun (mikroişlemcili sistem) tüm giriş/çıkışları, sensörleri (Kuvvet, Mesafe, Esneklik) ve motorları yönettiği anlatılır. | K3 |
| Çevrimdışı Programlama (COP) | 15 dk | Çevrimdışı Programlama (RoboDK/Coppeliasim gibi simülatörler) kavramının tanıtılması. COP'un, robotların üretim ortamı dışında programlanmasını sağlayarak üretim kesintilerini ortadan kaldırdığı vurgulanır. | K3, K5 |
| Simülasyon Ortamının Kurulumu | 15 dk | Öğrenciler, simülasyon yazılımını (Örn: RoboDK) açar. Robot kütüphanesinden mafsallı bir robot (Örn: ABB IRB 120-3/0.6) ve bir uç efektör (tool/tutucu) ekler. Robot panelinden robotun manuel olarak kontrolü ve eksen hareketleri (Eklem Eksen Hareketi) denenir. | K4 |

DERS SAATİ 3: Kinematik Programlama ve Hareket Komutları (40 dk)

| Süreç Aşaması | Süre | İçerik ve Açıklamalar | Kazanım İlişkisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Hedef Oluşturma | 15 dk | Öğretme Metodu (Teach Pendant) kullanılarak, robotun pozisyonlarının (hedef koordinatlar) nasıl kaydedileceği uygulamalı olarak gösterilir. Robotun eklem değerlerinin ve koordinatlarının (Kartezyen Hareket) gözlemlenmesi. | K4 |
| Hareket Komutları ve Kinematik | 15 dk | İki temel hareket komutu açıklanır: MoveJ (Eklemsel Hareket - hedef noktalar arasında hızlı hareket) ve MoveL (Doğrusal Hareket - yolun hassas takip edildiği, robotun tekilliklerden kaçınması gereken hareketler). Ters Kinematik (Inverse Kinematics) kavramı (uç efektörün istenen pozuna ulaşmak için gereken eklem açılarının hesaplanması) açıklanır. | K4 |
| Yörünge Programlama | 10 dk | Öğrenciler, belirlenen hedefleri (Corner 1, Corner 2 vb.) kullanarak basit bir görev yörüngesi (örneğin dikdörtgen çizme veya al-bırak) oluşturur ve programı simülasyonda çalıştırır. | K4 |

DERS SAATİ 4: Çarpışma Kontrolü ve İleri Otonomi (40 dk)

| Süreç Aşaması | Süre | İçerik ve Açıklamalar | Kazanım İlişkisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Güvenlik: Çarpışma Kontrolü | 15 dk | Endüstriyel robotlarda güvenlik ve hassasiyetin önemi. Simülasyonda Çarpışma Kontrolünün (Collision Check) nasıl etkinleştirileceği (kırmızı nesnelerle çarpışma uyarısı) ve bu kontrolün, gerçek robot kurulumlarında çarpışmaları önlemedeki rolü anlatılır. | K5 |
| Yazılım Entegrasyonu ve Otonomi | 15 dk | Robot programlarının Python gibi yazılım dilleri aracılığıyla nasıl API üzerinden yönetilebileceği (RoboDK API, Python Programı Ekle). Yapay Zekâ (YZ) ve Makine Öğrenmesinin, robotların otonom hale gelmesindeki (kendi kendine öğrenme, görsel algı ile uyarlanabilir kavrama) gelecekteki rolü tartışılır. | K3, K5 |
| Değerlendirme ve İleri Taşıma | 10 dk | Öğrencilerin oluşturduğu programlar (MoveJ/MoveL komutlarının kullanımı ve çarpışmadan kaçınma) değerlendirilir. Step motorların kullanıldığı bu temel otomasyon projesinin, yapay zeka ile entegre cobot sistemlerine (insanlarla işbirliği) nasıl evrilebileceği üzerine beyin fırtınası yapılır. | K5 |

DEĞERLENDİRME

1. Gözlem ve Performans (K1, K3, K4): Öğrencilerin simülasyon ortamında robotu doğru eksen takımlarına göre hareket ettirebilme ve MoveL/MoveJ komutlarını doğru kullanabilme becerileri gözlemlenir.

2. Yazılım Analizi (K2, K4): Öğrencinin kinematik mantığı (hedef koordinattan eklem açısına geçiş) ve motor kontrolündeki algoritma adımlarını (Python/Simülasyon komutları) yazılı olarak veya sözlü olarak açıklaması beklenir.

3. Derecelendirme Ölçeği (K5): Hazırlanan robot programının Çevrimdışı Programlama (COP) ilkelerine uygunluğu ve çarpışma riski içerip içermediği kontrol edilerek nihai ürün değerlendirilir.

Formun Üstü

Formun Altı